Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі мотор, акумулятор, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180,  .

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 31710000-6 - електронне обладнання (комплект обладнання у складі контролера CPX-E-CEC-C1, модуля цифрових входів CPX-E-16DI, модуля цифрових виходів CPX-E-8DO, модуля аналогових входів CPX-E-4AI-U-I та  модуля аналогових виходів CPX-E-4AO-U-I) (31710000-6 - електронне обладнання (комплект обладнання у складі контролера CPX-E-CEC-C1, модуля цифрових входів CPX-E-16DI, модуля цифрових виходів CPX-E-8DO, модуля аналогових входів CPX-E-4AI-U-I та  модуля аналогових виходів CPX-E-4AO-U-I) – 1 комплект)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2025-09-06-000541-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 46 000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 46 000,00 грн. з ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2025 р..

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.

2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару.

3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 31 жовтня 2025 року.

4. Місце поставки товару: вул. Кирпичова, 2, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н., 61002.

5. Товар повинен бути легально ввезений на територію України.

6. Строк гарантії: не менше 12 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку.

7. Рік виготовлення Товару: 2024-2025 р., але не більше 12 місяців на дату постачання Товару.

8. Вимоги до маркування тари та упаковки: тара (упаковка) забезпечує повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також має пристосування для можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (електро) каром). Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № | Найменування товару | Кількість | Одиниця виміру | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект обладнання у складі контролера CPX-E-CEC-C1, модуля цифрових входів CPX-E-16DI, модуля цифрових виходів CPX-E-8DO, модуля аналогових входів CPX-E-4AI-U-I та модуля аналогових виходів CPX-E-4AO-U-I | 1 | комплект | Інтерфейси: -Fieldbus (EtherCAT Master, CoE, EoE, FoE, RJ45, 100 Mbps) -Ethernet (EasyIP, Modbus TCP, OPC UA, TCP/IP, RJ45, 10/100 Mbps) CPU: 2 ядра, 650 МГц Час обробки: ~200 мкс / 1k Живлення: 24 В DC (±25 %), макс. 8 A, споживання 65 мА Програмне забезпечення: CODESYS V3 (Festo) Контролер CPX-E-CEC-C1: Розміри Ш х Д х В - 42,2 мм x 76,5 мм x 125,8 мм Ширина - 18.9 мм Тип кріплення - з DIN-рейкою Максимальна кількість модулів – 10 Ступінь захисту - IP20 Клас корозійної стійкості (CRC) - 0 - відсутність корозійного напруження Стійкість до вібрації - Транспортне випробування з рівнем складності 1 відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6 Ударостійкість - Шокове випробування з рівнем інтенсивності 1 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27 Захист від прямого і непрямого контакту - PELV Відповідність LABS - VDMA 24364 Зона III Дозвіл - Знак RCM, c UL us - Listed (OL) Матеріал корпусу – PA Діагностика з допомогою світло діода - Силовий режим, Стан модуля, Стан мережі, інженерний порт 1 Стан мережі EtherCAT, Run, Електроживлення Електроніка/давачі, Навантаження блоку живлення, Системна помилка Компоненти керування - DIP-перемикач RUN/STOP Налаштування IP-адреси – DHCP, через CODESYS Інтерфейс Fieldbus, тип – Ethernet Інтерфейс Fieldbus, протокол - EtherCAT EtherCAT CoE. EtherCAT EoE, EtherCAT FoE, EtherCAT Master Інтерфейс Fieldbus, функція - Продовження підключення шини Інтерфейс Fieldbus, тип підключення – Розетка Інтерфейс Fieldbus, технологія підключення - RJ45 Інтерфейс Fieldbus, кількість контактів/проводів – 8 Інтерфейс Fieldbus, гальванічна сепарація – Так Інтерфейс Fieldbus, швидкість передачі - 100 Mbps Інтерфейс Ethernet, тип підключення – Розетка Інтерфейс Ethernet, протокол – EasyIP, ModBus TCP OPC UA, TCP/IP Інтерфейс Ethernet, функція - Діагностика Інтерфейс Ethernet, технологія підключення - RJ45 Інтерфейс Ethernet, схема підключення - 00995789 Інтерфейс Ethernet, кількість контактів/проводів - 8 Інтерфейс Ethernet, швидкість передачі - 10 Мбіт/с, 100 Mbps Максимальний адресний простір, входи - 64 байт Максимальний адресний простір, виходи - 64 байт Параметри системи - Діагностична пам'ять, Безвідмовна відповідь, Пуск системи Параметри модуля - Групування сигналізацій каналів, Діагностика зниженої напруги, Канал сигналізації пониження напруги, Представлення технологічних значень аналогових модулів Підтримка в конфігурації - CODESYS V3 Додаткові функції - CODESYS V3 Дані CPU - Двоядерний 650 МГц Електричне живлення, функція - Електроніка та давачі Блок живлення, тип підключення – Клемник Блок живлення, інформація про тип підключення - > 4 A та 2 роз'єми UL для живлення Електропостачання, технологія підключення - Пружинна клема Блок живлення, схема підключення - 00995847 Напруга живлення, кількість полюсів/проводів - 4 Номінальна робоча напруга DC, електроніка/датчики - 24 В Допустимі коливання напруги електроніка/давачі - ± 25 % Блок живлення, поперечний перетин провідника - 0.2 мм² ... 1.5 мм² Блок живлення, зверніть увагу на переріз провідника - 0,2 - 2,5 мм² для гнучких провідників без наконечників Максимальне живлення - 8 А Власний струм споживання при номінальній робочій напрузі для електроніки/давачів - Номінально 65 мА Усунення несправності мережі - 20 мс Захист від зворотної полярності - Живлення давача 24 В проти живлення давача 0 В Програмне забезпечення - CODESYS provided by Festo Пам'ять програми - 12 MB програма користувача Час обробки - приблизно 200 µs/1k інструкції Функціональні блоки - і інші, Прочитайте діагностику модуля CPX-E, Стан діагностики CPX-E, Скопіюйте діагностичне трасування CPX-E Час буферізації , годинник реального часу - 3 Тиж. Маркер - Концепція змінної CODESYS Модуль цифрових входів CPX-E-16DI: Розміри Ш х Д х В - 18,9 мм x 76,6 мм x 124,3 мм Ширина - 18.9 мм Тип кріплення - з DIN-рейкою Вага продукту - 102 г Положення монтажу - Бажано вертикально, Горизонтальне Відносна вологість - 95 %, Не конденсується Ступінь захисту - IP20 Клас корозійної стійкості (CRC) - 0 - відсутність корозійного напруження Стійкість до вібрації - Транспортне випробування з рівнем складності 1 відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6 Ударостійкість - Шокове випробування з рівнем інтенсивності 1 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27 Максимальна довжина кабелю - 30 м входи Відповідність LABS - VDMA 24364 Зона III Орган сертифікації - UL E239998 Інформація про матеріали - Відповідно до RoHS Матеріал корпусу - PA Діагностика з допомогою світлодіода - Помилки на модуль, Статус на канал Діагностика через Fieldbus - Коротке замикання/перевантаження давача Максимальний адресний простір, входи - 2 байт Параметри модуля - Діагностика короткого замикання для давача, Вхідний час відскоку, Сигнал подовжання часу, Поведінка після короткого замикання/перевантаження Параметри каналу - Розширення сигналу Номінальна робоча напруга DC, електроніка/датчики - 24 В Допустимі коливання напруги електроніка/давачі - ± 25 % Власний струм споживання при номінальній робочій напрузі для електроніки/давачів - Номінально 15 мА Захист від зворотної полярності - Живлення давача 24 В проти живлення давача 0 В Електричне підключення, вхід, функція - Цифровий вхід Електричне підключення, вхід, тип підключення - 8x клемна колодка Вхід електричного підключення, технологія підключення - Пружинна клема Вхід електричного підключення, кількість контактів/жил - 6 Вхід електричного підключення, схема підключення - 00995843 Вхід електричного підключення, переріз провідника - 0.2 мм² ... 1.5 мм² Електричне підключення, вхід , інформація про поперечний переріз провідника - 0,2 - 2,5 мм² для гнучких провідників без наконечників Кількість входів - 16 Характеристика входів - Згідно IEC 61131-2, тип 3 Рівень перемикання - Сигнал 0: <= 5 V, Сигнал 1: >= 11 V Комутація логічних входів - PNP (позитивне перемикання), 2-провідні датчики згідно IEC 61131-2, 3-провідні давачі згідно IEC 61131-2 Час усунення відскоку контакту - 0,1 ms, 3 мс, 10 ms, 20 ms Максимальний загальний вхідний струм на модуль - 1.8 А Електрична ізоляція між каналами - Немає Електрична ізоляція між каналом і внутрішньою шиною - ні Запобіжник (коротке замикання) - Внутрішній електронний запобіжник на модуль Модуль цифрових виходів CPX-E-8DO: Розміри Ш х Д х В - 18,9 мм x 76,6 мм x 124,3 мм Ширина -18.9 мм Тип кріплення -з DIN-рейкою Положення монтажу - Бажано вертикально, Горизонтальне Ступінь захисту - IP20 Клас корозійної стійкості (CRC) -0 - відсутність корозійного напруження Стійкість до вібраціїї - Транспортне випробування з рівнем складності 1 відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6 Ударостійкість - Шокове випробування з рівнем інтенсивності 1 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27 Захист від прямого і непрямого контакту - PELV Максимальна довжина кабеля - 30м виходи Відповідність LABS - VDMA 24364 Зона III Матеріал корпусу - PA Діагностика з допомогою світлодіода - Помилки на канал, Помилки на модуль, Статус на канал Діагностика через Fieldbus - Модуль помилок, Коротке замикання/перевантаження на виході, Знижена напруга в навантаженні Максимальний адресний простір, виходи - 1 байт Кількість виходів - 8 Параметри модуля - Діагностика виходу короткого замикання, Діагностика занадто низької напруги для навантажень, Поведінка після короткого замикання/перевантаження Параметри каналу - Примусовий стан каналу x Блок живлення, тип підключення - Клемник Електропостачання, технологія підключення - Пружинна клема Блок живлення, схема підключення - 00995847 Напруга живлення, кількість полюсів/проводів - 4 Номінальна робоча напруга DC, навантаження - 24 В Допустимі коливання напруги - ± 25 % Блок живлення, поперечний перетин провідника - 0.2 мм² ... 1.5 мм² Блок живлення, зверніть увагу на переріз провідника - 0,2 - 2,5 мм² для гнучких провідників без наконечників Споживання струму при номінальній робочому навантаженні - Типово 34 mA Захист від зворотної полярності - Навантаження 24 В проти навантаження 0 В Вихід електричного підключення, функція - Цифровий вихід Вихід електричного підключення, тип підключення -4x клемна колодка Вихід електричного підключення, технологія підключення - Клема з пружинними затискачами Вихід електричного підключення, кількість контактів/жил - 4 Вихід електричного підключення, схема підключення - 00995846 Електричення підключення виходу , переріз провідника - 0.2 мм² ... 1.5 мм² Електричне підключення, вихід, інформація про переріз кабелю - 0,2 - 2,5 мм² для гнучких провідників без наконечників Характеристика виходів - Згідно IEC 61131-2, тип 0,5 Логіка перемикання виходів - PNP (позитивне перемикання) Поведінка при перевантаженні виходів - Без автоматичного повернення (за замовчуванням), Можливість параметризації (по модулю) Максимальний загальний вихідний струм на модуль - 4 А Електрична ізоляція між каналами - Немає Електрична ізоляція між каналом і внутрішньою шиною - Так Запобіжник (коротке замикання) - внутрішній електронний запобіжник на канал Модуль аналогових входів CPX-E-4AI-U-I: Розміри Ш х Д х В - 18,9 мм x 76,6 мм x 124,3 мм Ширина - 18.9 мм Тип кріплення - з DIN-рейкою Положення монтажу - Бажано вертикально, Горизонтальне Ступінь захисту - IP20 Клас корозійної стійкості (CRC) - 0 - відсутність корозійного напруження Стійкість до вібрації - Транспортне випробування з рівнем складності 1 відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6 Ударостійкість - Шокове випробування з рівнем інтенсивності 1 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27 Максимальна довжина кабелю - 30 м входи, екранований Відповідність LABS - VDMA 24364 Зона III Інформація про матеріали - Відповідно до RoHS Матеріал корпусу - PA Матеріал гвинтів - Оцинкована сталь Діагностика з допомогою світлодіода - Помилки на канал, Помилки на модуль Діагностика через Fieldbus - Обрив кабелю, Коротке замикання/перевантаження давача, помилка параметра, Помилка параметризації, Перевантаження аналогових входів, Верхнє граничне значення не дотримано, Недостаток/переповнення, нижнє граничне значення не дотримано Максимальний адресний простір, входи - 8 байт Параметри модуля - Аналоговий формат вхідних даних, Діагностика короткого замикання для давача, Діагностика помилок параметризації, Діагностика перевантаження аналогових входів, Контроль межи гістерезису, Вимкніть живлення давача, Поведінка після перевантаження аналогових входів, Поведінка після короткого замикання/перевантаження Параметри каналу - Діагностика обриву кабелю, Діагностика параметра помилок, Діагностика недостатку/переповнення, Діагностика верхньої межи, Діагностика нижньої межи, Фактор згладжування, Діапазон сигналу на канал, Нижня/верхня межа Час внутрішнього циклу - <= 500 µs Номінальна робоча напруга DC, електроніка/датчики - 24 В Допустимі коливання напруги електроніка/давачі - ± 25 % Власний струм споживання при номінальній робочій напрузі для електроніки/давачів - Типово 70 mA Усунення несправності мережі - 10 мс Захист від зворотної полярності - Живлення давача 24 В проти живлення давача 0 В Електричне підключення, вхід, функція - Аналоговий вхід Електричне підключення, вхід, тип підключення - 4x клемна колодка Вхід електричного підключення, технологія підключення - Пружинна клема Вхід електричного підключення, кількість контактів/жил - 4 Вхід електричного підключення, схема підключення - 00995841 Вхід електричного підключення, переріз провідника - 0.2 мм² ... 1.5 мм² Електричне підключення, вхід , інформація про поперечний переріз провідника - 0,2 - 2,5 мм² для гнучких провідників без наконечників Вхід електричного підключення 2, функція - Функціональна земля Вхід електричного підключення 2, тип підключення - Клемник Вхід електричного підключення 2, технологія підключення - Пружинна клема Вхід електричного підключення 2, кількість контактів/проводів - 4 Електричний вхід 2, схема підключення - 00995842 Вхід електричного підключення 2, переріз провідника - 0.2 мм² ... 1.5 мм² Вхід електричного підключення 2, зверніть увагу на переріз провідника - 0,2 - 2,5 мм² для гнучких провідників без наконечників Кількість входів - 4 Поведінка після перевантаженні живлення датчика - Автоматичне повернення (за замовчуванням), Можливість параметризації (по модулю) Максимальний загальний вхідний струм на модуль -1.4 А Величина вимірювання – Напруга, Струм Формат даних - 15 bits + знак, лінійне масштабування Діапазон сигналу -10 - 10 V -5 - 5 V 0 - 10 V 1 - 5 V -20 - 20 мА 0-20 мА 4-20 mA Точність повторюваності - ±0,1% при 25°C Межа базової похибки при 25 °C - ±0,2 % Обмеження експлуатаційної похибки, пов'язане з діапазоном температур навколишнього середовища - ±0,3 % Електрична ізоляція між каналами - Немає Електрична ізоляція між каналом і внутрішньою шиною - Так Запобіжник (коротке замикання) - Внутрішній електронний запобіжник на модуль Модуль аналогових виходів CPX-E-4AO-U-I: Розміри Ш х Д х В - 18,9 мм x 76,6 мм x 124,3 мм Ширина - 18.9 мм Тип кріплення - з DIN-рейкою Положення монтажу - Бажано вертикально, Горизонтальне Ступінь захисту - IP20 Клас корозійної стійкості (CRC) - 0 - відсутність корозійного напруження Стійкість до вібрації - Транспортне випробування з рівнем складності 1 відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6 Ударостійкість - Шокове випробування з рівнем інтенсивності 1 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27 Захист від прямого і непрямого контакту - PELV Максимальна довжина кабелю - 30м виходи екранований Відповідність LABS - VDMA 24364 Зона III Орган сертифікації - UL E239998 Інформація про матеріали - Відповідно до RoHS Матеріал корпусу - PA Матеріал гвинтів - Оцинкована сталь Діагностика з допомогою світлодіода - Помилки на канал, Помилки на модуль Діагностика через Fieldbus - Коротке замикання/перевантаження в електроживленні виконавчих механізмів, Коротке замикання/перевантаження аналогового виходу, Помилка параметризації, Номінальний діапазон перевищено, Номінальний діапазон не визначений, Знижена напруга в навантаженні, Загальна помилка Максимальний адресний простір, виходи - 8 байт Кількість виходів - 4 Параметри модуля - Вимкніть живлення приводу, Формат даних аналогових виходів, Діагностика короткого замикання живлення привода, Діагностика помилок параметризації, Діагностика занадто низької напруги для навантажень, Спосіб роботи після короткого замикання/перевантаження живлення приводу, Режим роботи після короткого замикання / перевантаження на аналоговому виході Параметри каналу - Примусовий стан каналу x, Увімкнення діагностики обриву проводу / холостого ходу, Увімкнути діагностику помилок параметризації, Увімкнути діагностику перевантаження/короткого замикання, Діапазон сигналу на канал Блок живлення, тип підключення - Клемник Електропостачання, технологія підключення - Пружинна клема Блок живлення, схема підключення - 00995847 Напруга живлення, кількість полюсів/проводів - 4 Номінальна робоча напруга DC, навантаження - 24 В Допустимі коливання напруги - ± 25 % Номінальна робоча напруга DC, електроніка/датчики - 24 В Допустимі коливання напруги електроніка/давачі - ± 25 % Блок живлення, поперечний перетин провідника - 0.2 мм² ... 1.5 мм² Блок живлення, зверніть увагу на переріз провідника - 0,2 - 2,5 мм² для гнучких провідників без наконечників Власний струм споживання при номінальній робочій напрузі для електроніки/давачів - Номінально 60 мА Споживання струму при номінальній робочому навантаженні - Номінально 15 мА Усунення несправності мережі - 10 мс Захист від зворотної полярності - Живлення приводу 24 В проти живлення давача 0 В, Навантаження 24 В проти навантаження 0 В, Живлення давача 24 В проти живлення давача 0 В Вихід електричного підключення, функція - аналоговий вихід Вихід електричного підключення, тип підключення - 4x клемна колодка Вихід електричного підключення, технологія підключення - Клема з пружинними затискачами Вихід електричного підключення, кількість контактів/жил - 4 Вихід електричного підключення, схема підключення - 00995841 Електричне підключення виходу , переріз провідника - 0.2 мм² ... 1.5 мм² Електричне підключення, вихід, інформація про переріз кабелю - 0,2 - 2,5 мм² для гнучких провідників без наконечників Вихід 2 електричного підключення, функція - Функціональна земля Вихід електричного підключення 2, тип підключення - Клемна колодка Електричний вихід 2, технологія підключення - підпружинена клема Вихід електричного підключення 2, кількість контактів/жил - 4 Вихід 2 електричного підключення, схема підключення - 00995842 Вихід електричного підключення 2, переріз провідника - 0.2 мм² ... 1.5 мм² Вихід електричного підключення 2, зверніть увагу на переріз провідника - 0,2 - 2,5 мм² для гнучких провідників без наконечників Поведінка при перевантаженні виходів - Без автоматичного повернення (за замовчуванням), Можливість параметризації (по модулю) Максимальний загальний вихідний струм на модуль - 2 А Величина вимірювання – Напруга, Струм Формат даних - 15 bits + знак, лінійне масштабування Діапазон сигналу -10 - 10 V -5 - 5 V 0 - 10 V -20 - 20 мА 0-20 мА 4-20 mA Точність повторюваності - ±0,05% при 25°C Межа базової похибки при 25 °C - ±0,1 % Обмеження експлуатаційної похибки, пов'язане з діапазоном температур навколишнього середовища - ±0,3 % Електрична ізоляція між каналами - Немає Електрична ізоляція між каналом і внутрішньою шиною - Так Запобіжник (коротке замикання) - Внутрішній електронний запобіжник на модуль |