Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Багатофункціональні пристрої, монітори, клавіатури, маніпулятори “миша”, накопичувачі, відеокарти, веб-камери, картриджі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180,  .

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 30230000-0 Комп’ютерне обладнання (багатофункціональні пристрої, монітори, клавіатури, маніпулятори “миша”, накопичувачі, відеокарти, веб-камери, картриджі) (30232100-5 Принтери та плотери - Багатофункціональний пристрій №1 – 1 шт.;  30232100-5 Принтери та плотери - Багатофункціональний пристрій №2 – 5 шт.; 30232100-5 Принтери та плотери - Багатофункціональний пристрій №3 – 1 шт.; 30231310-3 Плоскопанельні дисплеї  - Монітор №1 - 1 шт.; 30231310-3 Плоскопанельні дисплеї  - Монітор №2 - 1 шт.; 30231310-3 Плоскопанельні дисплеї  - Монітор №3 - 3 шт.; 30231310-3 Плоскопанельні дисплеї  - Монітор  №4 - 3 шт.; 30237460-1 Комп’ютерні клавіатури – Клавіатури – 10 шт.; 30237410-6 Комп’ютерні миші - Маніпулятор “миша” – 10 шт.; 30233130-1 Накопичувачі на магнітних дисках - Накопичувач HDD – 2 шт.; 30233180-6 Флеш-накопичувачі - Накопичувач Flash USB – 3 шт.; 30237134-7 Графічні акселератори - Відеокарта – 2 шт.; 30237240-3 Веб-камери - Веб-камера – 4 шт.; 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне – Картридж оригінальний до принтера Canon LBP6030 – 6 шт.; 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне – Картридж оригінальний до БФП Canon MF267dw – 2 шт.; 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне – Картридж оригінальний до БФП Canon MF272dw – 1 шт.; 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне – Картридж оригінальний до БФП Canon iR 2520 – 2 шт.; 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне – Картридж сумісний до принтера Canon LBP6030 – 10 шт.; 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне – Картридж оригінальний до БФП HP M426dw – 10 шт.; 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне – Картридж оригінальний до БФП HP M227fdn – 4 шт; 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне – Картридж оригінальний до БФП HP M127fn – 2 шт.; 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне – Картридж оригінальний до принтера HP P1505 – 1 шт.; 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне – Картридж оригінальний до БФП Sharp AR6021 – 1 шт.; 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне – Картридж оригінальний до принтера Kyocera P3050dn – 5 шт.).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2025-11-21-000192-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 410 000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 410 000,00 грн. з ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2025 р..

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.

2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у цій тендерній документації, збірку, налаштування, та усі інші витрати.

3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 25 грудня 2025 року.

4. Місце поставки товару: 61002,м.Харків, вул. Кирпичова,2

5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України.

6. Строк гарантії: на обладнання за позиціями № 1 - № 13 таблиці «Технічні (якісні) вимоги до Товару» Додатку 2 до тендерної документації - не менше 12 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку.

7. Вартість за одиницю товару не повинна перевищувати 19 999,99 грн. без ПДВ або 23 999,99 грн. з ПДВ.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № | Найменування товару | Кількість шт. | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Багатофункціональний пристрій №1 | 1 | Тип – монохромний лазерний універсальний пристрій, доступні функції — друк, копіювання, сканування; максимальна швидкість друку – не менше 34 стор/хв; максимальний рекомендований щомісячний обсяг друку – не менше 2500 сторінок; максимальне робоче навантаження – не менше 30000 зображень на місяць; швидкість процесора – не менше 1,0 ГГц, оперативна пам’ять друку – не менше 512 МБ; інтерфейси підключення – Ethernet 10/100 BaseTX та USB 2.0 тип B, бездротове підключення – 802.11 b/g/n; максимальна роздільна здатність друку – не менше 600x600 т/дюйм; поворот зображення на 180°; індикація стану лотка та тонера, мобільний друк – Mopria Print Service, Mopria Scan, Wi-Fi Direct; максимальна роздільна здатність копіювання – не менше 600x600 т/дюйм; час виходу першої копії – не більше 6,8 с; максимальна роздільна здатність сканування (оптична) – не менше 1200x1200 т/дюйм; автоподавач паперу з місткістю не менше 50 аркушів; підтримувані розміри документів: мінімальний розмір – не більше 105x148мм, максимальний розмір – не менше 216x356мм; основний лоток подавання паперу не менше 250 аркушів, лоток ручного подавання; мінімальний розмір паперу для основного лотку – не більше 105x149мм, мінімальний розмір паперу для ручної подачі – не більше 76x127 мм, максимальний розмір паперу – не менше 216x356мм; типи носіїв – звичайний, легкий, цупкий, картковий, етикетки, конверти, кольоровий, фірмові бланки, попередньо надруковані форми; безпека: керування сертифікатами, конфіденційний друк, оновлення мікропрограми з цифровим підписом, обмеження входу, стирання енергонезалежної пам’яті, фільтрування портів, безпечне скидання пароля, фільтрація TCP-підключень, TLS 1.3, WPA 3; витратні матеріали: картридж стандартної ємності – не менше 1200 стандартних сторінок, картридж підвищеної ємності – не менше 3000 стандартних сторінок, картридж надвисокої ємності – не менше 6000 стандартних сторінок; у комплекті постачання стартовий картридж з ємністю не менше 1200 стандартних сторінок |
|  | Багатофункціональний пристрій №2 | 5 | Тип – монохромний лазерний універсальний пристрій, доступні функції – друк, сканування, копіювання; спосіб друку – монохромний лазерний друк; максимальна швидкість друку – не менше 18 стор/хв (A4); максимальна роздільна здатність друку – не менше 600 x 400 точок/дюйм, максимальна якість друку – не менше 1200 x 600 точок/дюйм (з автоматичним поліпшенням зображення); тривалість прогріву – не більше 10 секунд від моменту ввімкнення живлення, час виведення першої роздруківки – не більше 7,8 с; мови принтера – UFRII-LT; поля друку – не більше 5 мм зверху, зліва і справа та не більше 6 мм знизу; режим заощадження тонера; максимальна швидкість копіювання – не менше 18 стор/хв (A4); час виведення першої копії – не більше 12 с; максимальна роздільна здатність при копіюванні – не менше 600 x 600 точок/дюйм; режими копіювання: текст, текст/фото, фото; багаторазове копіювання: максимальна кількість копій – не менше 9; максимальне зменшення – не більше 50%, максимальне збільшення – не менше 200%, крок зменшення/збільшення – не більше10%; копіювання 2 на 1 стор., копіювання посвідчення; максимальна роздільна здатність сканування (оптична) – не менше 600 x 600 точок/дюйм, максимальна роздільна здатність сканування (удосконалена) – не менше 9600 x 9600 точок/дюйм; максимальна глибина кольору під час сканування – не менше 24 біт (вхідна/вихідна), кількість відтінків сірого – не менше 256 градацій; сумісність з TWAIN, WIA; максимальна ширина сканування – не менше 216 мм; подавання паперу – лоток ємністю не менше 150 аркушів, вихідний лоток ємністю не менше 100 аркушів; типи носіїв: звичайний папір, щільний папір, папір вторинної сировини, ОНР-плівки, етикетки, конверти; підтримка носіїв нестандартних розмірів: мінімальний розмір – не більше 76x127мм, максимальний розмір – не менше 216x356мм; щільність носіїв: мінімальна – не більше 60 г/м², максимальна – не менше 163 г/м²; інтерфейс – USB 2.0 Hi-Speed; максимальне робоче навантаження – не менше 8000 стор/міс; оперативна пам’ять – не менше 64 МБ; 2 картриджі з ресурсом не менше 1600 сторінок у комплекті постачання |
|  | Багатофункціональний пристрій №3 | 1 | Тип – монохромний лазерний універсальний пристрій, доступні функції – друк, копіювання, сканування; максимальна швидкість друку – не менше 29 стор/хв (формат A4) в односторонньому режимі, не менше 18,5 зобр/хв (A4) в двосторонньому режимі; спосіб друку – монохромний лазерний друк; максимальна роздільна здатність друку – не менше 2400 x 600 точок/дюйм; тривалість прогріву – не більше 7,5 с після ввімкнення живлення; час виведення першої роздруківки – не більше 7,1 с (600 точок/дюйм); мови принтера – UFRII; поля друку – не більше 5 мм зверху, знизу, зліва та справа; режим заощадження тонера; друк з пристроїв Android: сертифіковано Mopria; підтримка Microsoft Universal Print; максимальна швидкість копіювання – не менше 29 стор/хв (формат A4) в односторонньому режимі, не менше 18,5 зобр/хв (A4) в двосторонньому режимі; час виведення першої копії – не більше 7,6 с; максимальна роздільна здатність при копіюванні – не менше 600 x 600 точок/дюйм; режими копіювання – текст/фото, текст/фото швидкий, фото, текст; двостороннє копіювання – 1-стор. на 2-стор. (автоматично); багаторазове копіювання – не менше 999 копій; зменшення не більше 25% – збільшення не менше 400% із кроком 1%; копіювання 2 на 1, 4 на 1, копіювання посвідчень, копіювання паспортів; роздільна здатність сканування (оптична) – не менше 600 x 600 точок/дюйм; роздільна здатність сканування (удосконалена) – не менше 9600 x 9600 точок/дюйм; час сканування зі скла експонування – не більше 2,7 с/стор у односторонньому монохромному режимі (300 x 600 точок/дюйм) та не більше 3,5 с/стор у односторонньому кольоровому режимі (300 x 300 точок/дюйм); глибина кольору під час сканування – 24 біти/24 біти (вхідна/вихідна); відтінки сірого – не менше 256 градацій; сумісність – TWAIN та WIA; максимальна ширина сканування – не менше 216 мм; сканування в хмару – TIFF, JPEG, PDF, PNG; подавання паперу – касетний лоток не менше 150 аркушів, багатоцільовий лоток; лоток виведення паперу – не менше 50 аркушів; типи носіїв – звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, канцелярський, етикетки, листівки, конверти; підтримка носіїв нестандартних розмірів: мінімальний розмір – не більше 76x127мм, максимальний розмір – не менше 216x356мм; щільність носіїв: мінімальна – не більше 60 г/м², максимальна – не менше 163 г/м²; двосторонній друк — автоматично; інтерфейси — USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме безпроводове підключення; мережевий протокол для друку — TCP/IP (LPD/Port9100/WSD); мережевий протокол для сканування з комп’ютера — TCP/IP, USB; керування мережею — SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6); безпека — TLS1.3, фільтрація за IP-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS); безпека бездротового підключення — IEEE802.1x; режим інфраструктури — WEP (64/128 біт), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES); режим точки доступу — WPA2-PSK (AES); інтерфейс віддаленого користувача (RUI), прилад для визначення статусу тонера; рекомендований максимальний щомісячний обсяг друку – не менше 2000 сторінок на місяць; максимальне робоче навантаження – не менше 20 000 сторінок на місяць; тактова частота процесора – не менше 1200 МГц, оперативна пам’ять – не менше 256 МБ; звуковий тиск у робочому режимі (односторонній режим) – не більше 50 дБ; витратні матеріали: картридж стандартної ємності – не менше 1200 стандартних сторінок, картридж підвищеної ємності – не менше 2500 стандартних сторінок; у комплекті постачання стартовий картридж з ємністю не менше 700 стандартних сторінок |
|  | Монітор №1 | 1 | Розмір (діагональ) екрана – не менше 27 дюймів; поверхня дисплея – матова (Anti-Glare); тип панелі – IPS; кут огляду (при CR≧10, H/V) – не менше 178°/178°; роздільна здатність – не менше 1920x1080; колірне охоплення (sRGB) – не менше 99%; яскравість – не менше 300 кд/м²; коефіцієнт контрастності (максимальний) – не менше 3000:1, коефіцієнт контрастності (типовий) – не менше 1000:1; час відгуку – не більше 1 мс MPRT; максимальна частота оновлення – не менше 100 Гц; технологія Flicker-free; технологія VRR (Adaptive-Sync), синхронізація руху; функція Low Blue Light, технологія Eye Care+ (сертифікація TÜV Flicker-free та TÜV Low Blue Light); вбудовані динаміки – не менше 2x2Вт; порти введення-виведення – наявність DisplayPort 1.2, наявність HDMI 1.4, наявність D-Sub (VGA), вбудований концентратор USB – не менше 2 портів USB 3.2 Gen 1 Type-A, роз’єм для навушників; можливість нахилу екрана – не менше 35° назад та не менше 5° вперед, поворот у горизонтальній площині не менше 180° вліво та 180° вправо, поворот у вертикальній площині не менше 90°, регулювання висоти – не менше 150 мм; можливість настінного кріплення VESA 100x100 мм; кабель HDMI та кабель USB у комплекті постачання |
|  | Монітор №2 | 1 | Розмір (діагональ) екрана – не менше 27 дюймів (68,5 см); тип панелі – швидка VA; тип підсвічування – W-LED; максимальна яскравість – не менше 300 кд/м²; колірна гама – Adobe RGB не менше 89%, sRGB – не менше 124%, NTSC – не менше 110%; коефіцієнт контрастності – не менше 5000:1; час відгуку – не більше 1 мс (GTG); кут огляду – не менше 178° (горизонтальний) / 178° (вертикальний) при C/R >10; максимальна роздільна здатність HDMI – не менше 2560x1440 при 144 Гц, DP – не менше 2560x1440 при 180 Гц; вигин – 1500R; технологія зниження мерехтіння, режим LowBlue, режим читання (EasyRead), адаптивна синхронізація; підтримка HDR10; вхідні інтерфейси – не менше 2 портів HDMI 2.0, наявність DisplayPort 1.4, аудіовихід для навушників; можливість настінного кріплення VESA 100x100 мм; регулювання висоти – не менше 130 мм; поворот у горизонтальній площині не менше 30° вліво та 30° вправо; кабель HDMI та кабель DisplayPort у комплекті постачання, колір – білий |
|  | Монітор №3 | 3 | Розмір (діагональ) екрана – не менше 27 дюймів (68,5см); тип панелі – IPS; тип підсвічування – W-LED; максимальна яскравість – не менше 250 кд/м²; коефіцієнт контрастності – не менше 1000:1; час відгуку – не більше 4 мс (GTG); кути огляду – не менше 178° (горизонтальний) / 178° (вертикальний) при C/R >10; максимальна роздільна здатність – не менше 1920x1080 при 75 Гц; технологія зниження мерехтіння, режим LowBlue; вхідні інтерфейси – наявність VGA, наявність HDMI, наявність DisplayPort 1.2, аудіовихід для навушників; вбудовані динаміки – не менше 2х2Вт; можливість настінного кріплення VESA 100x100 мм; сертифікація TUV Low Blue Light; кабель HDMI у комплекті постачання |
|  | Монітор №4 | 3 | Розмір (діагональ) екрана – не менше 31.5 дюймів; тип панелі – швидка VA; максимальна яскравість – не менше 300 кд/м²; коефіцієнт контрастності – не менше 3500:1; час відгуку (GTG мінімальний) – не більше 0.5 мс, кути огляду – не менше 178° (горизонтальний) / 178° (вертикальний); максимальна роздільна здатність – не менше 2560x1440 при 180 Гц; технологія Adaptive-Sync; вхідні інтерфейси – наявність HDMI, наявність DisplayPort 1.2, наявність входу USB Type-C з підтримкою режиму DisplayPort Alternate, аудіовихід для навушників; можливість настінного кріплення VESA 100x100 мм; кабель DisplayPort у комплекті постачання |
|  | Клавіатура | 10 | Клавіатура: тип – дротова, інтерфейс – USB, кириличні та латинські літери, конструкція – повнорозмірна з цифровим блоком, стандартний (не низький) хід клавіш, вологозахищена конструкція, регульовані ніжки, ширина клавіатури не менше 450 мм, ресурс клавіш не менше 10 мільонів натискань. |
|  | Маніпулятор “миша” | 10 | Маніпулятор “миша”: тип – дротова, інтерфейс – USB, з роздільною здатністю не менше 1000 точок на дюйм, кількість клавіш не менше 2+1 (середня кнопка – колесо прокрутки), оптичне колесо прокрутки, довжина миші – не менше 113 мм, ширина миші – не менше 62 мм. |
|  | Накопичувач HDD | 2 | Тип – для серверів, режим роботи – 24/7, форм-фактор – 3.5”, інтерфейс – SATA, швидкість обертання – не менше 7200 обертів на хвилину, показник надійності за середнім часом напрацювання на відмову (MTBF) – не менше 2 мільонів годин. |
|  | Накопичувач Flash USB | 3 | Об'єм – не менше 128 ГБ, інтерфейси – USB-C та USB-A, підтримка OTG, максимальна швидкість читання – не менше 150 МБ/с. |
|  | Відеокарта | 2 | Кількість відеовиходів – не менше 4, об'єм власної відеопам'яті – не менше 6 ГБ типу не нижче GDDR6, максимальна роздільна здатність – не менше 7680x4320, підтримка технологій Deep Link Hyper Compute та Deep Link Hyper Encode, система охолодження – активна. |
|  | Веб-камера | 4 | Максимальна роздільна здатність відео – не менше 1920х1080 при 60 кадр/с, подвійний мікрофон з технологією шумозаглушення, кут огляду – не менше 75°, автофокус, цифрове збільшення – не менше 4х, механічна шторка конфіденційності, кабель USB-C з перехідником на USB-A. |
|  | Картридж оригінальний до принтера Canon LBP6030 | 6 | Тип – єдиний картридж, ресурс при 5% заповненні – не менше 1600 сторінок, для принтера Canon i-SENSYS LBP6030, від виробника обладнання. |
|  | Картридж оригінальний до БФП Canon MF267dw | 2 | Тип – єдиний картридж, ресурс при 5% заповненні – не менше 1700 сторінок, для багатофункціонального пристрою Canon i-SENSYS MF267dw, від виробника обладнання. |
|  | Картридж оригінальний до БФП Canon MF272dw | 1 | Тип – єдиний картридж, ресурс при 5% заповненні – не менше 1200 сторінок, для багатофункціонального пристрою Canon i-SENSYS MF272dw, від виробника обладнання. |
|  | Картридж оригінальний до БФП Canon iR 2520 | 2 | Тип – тонерний картридж, ресурс при 6% заповненні – не менше 14600 сторінок, для багатофункціонального пристрою Canon imageRUNNER 2520, від виробника обладнання. |
|  | Картридж сумісний до принтера Canon LBP6030 | 10 | Тип – єдиний картридж, ресурс при 5% заповненні – не менше 1600 сторінок, для принтера Canon i-SENSYS LBP6030. |
|  | Картридж оригінальний до БФП HP M426dw | 10 | Тип – єдиний картридж, ресурс при 5% заповненні – не менше 3100 сторінок, для багатофункціонального пристрою HP LaserJet Pro M426dw, від виробника обладнання. |
|  | Картридж оригінальний до БФП HP M227fdn | 4 | Тип – єдиний картридж, ресурс при 5% заповненні – не менше 1600 сторінок, для багатофункціонального пристрою HP LaserJet Pro M227fdn, від виробника обладнання. |
|  | Картридж оригінальний до БФП HP M127fn | 2 | Тип – єдиний картридж, ресурс при 5% заповненні – не менше 1500 сторінок, для багатофункціонального пристрою HP LaserJet Pro M127fn, від виробника обладнання. |
|  | Картридж оригінальний до принтера HP P1505 | 1 | Тип – єдиний картридж, ресурс при 5% заповненні – не менше 2000 сторінок, для принтера HP LaserJet P1505, від виробника обладнання. |
|  | Картридж оригінальний до БФП Sharp AR6021 | 1 | Тип – тонерний картридж, ресурс при 5% заповненні – не менше 20000 сторінок, для багатофункціонального пристрою Sharp AR-6020, від виробника обладнання. |
|  | Картридж оригінальний до принтера Kyocera P3050dn | 5 | Тип – тонерний картридж, ресурс при 5% заповненні – не менше 12500 сторінок, для принтера Kyocera Ecosys P3050dn, від виробника обладнання. |