Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Робочі станції, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180,  .

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 30210000-4 - машини для обробки даних (апаратна частина) (робочі станції) (	30214000-2 - Робочі станції – Робоча станція № 1 - 2 шт.; 30214000-2 - Робочі станції - Робоча станція № 2 - 5 шт.).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2026-04-09-008066-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 620 000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 620 000,00 грн. з ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2026 р. (наукова тема).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.

2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у тендерній документації, збірку, та усі інші витрати.

3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 25 травня 2025 року.

4. Місце поставки товару: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова,2

5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України.

6. Строк гарантії: не менше 12 місяців, а на монітори, що входять до складу робочих станцій – не менше 36 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку. Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № | Найменування товару | Кількість шт. | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Робоча станція №1 | 2 | Процесор: кількість фізичних ядер – не менше 16, кількість обчислювальних потоків – не менше 32, базова частота ядер – не менше 4,3 ГГц, максимальна тактова частота ядер у режимі Boost – не менше 5,70 ГГц, розблокований множник для підвищення частоти, об’єм кеш-пам’яті L2+L3 не менше 80 МБ, літографія не більше TSMC 4nm FinFET, підтримка технологій Precision Boost Overdrive, Curve Optimizer Voltage, EXPO Memory Overclocking; підтримка розширень набору команд AES, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3; інтегрована графічна система з кількістю ядер не менше 2 та максимальною частотою не менше 2200 МГц. Система рідинного охолодження: двигун помпи з номінальною швидкістю не більше 3300±10% об/хв, керамічний підшипник, мідна основа; розміри радіатора не менше 120х277х25 мм, кількість вентиляторів – не менше 2, форм-фактор вентиляторів – не менше 120х120х25мм, максимальний повітряний потік – не менше 69 CFM. Материнська плата: чипсет – не нижче B850, підтримка оперативної пам’яті DDR5, кількість слотів DDR5 не менше 4, максимальний об'єм оперативної пам'яті – не менше 256 ГБ, вбудоване аудіо, вбудований мережевий адаптер 2,5Гб Gigabit Ethernet, вбудований адаптер бездротової мережі Wi-Fi стандарту не нижче 6E (802.11ax) та Bluetooth не нижче v5.3, кількість портів SATA 6 Гб/с – не менше 4, кількість слотів стандарту M.2 – не менше 3, кількість портів USB на задній панелі – не менше 8 (з них не менше 1 Type-A стандарту 10 Гбіт/с та не менше 1 Type-C стандарту 10 Гбіт/с), кількість слотів розширення стандарту PCIe – не менше 3 ( з них не менше 1 з підтримкою PCIe 5.0 x16). Оперативна пам’ять: тип DDR5, об’єм пам’яті не менше 32 ГБ, об’єм окремого модуля не менше 16 ГБ, підтримка профілів EXPO, максимальна продуктивність пам’яті не менше 5600 MT/s з таймінгами не більше CL36-38-38. Накопичувач SSD: об’єм не менше 2 ТБ, інтерфейс – PCIe 4.0 NVMe, максимальна швидкість послідовного читання – не менше 6000 МБ/с, максимальна швидкість послідовного запису – не менше 5000 МБ/с, показник надійності за кількістю даних, що записуються – не менше 640 ТБ, показник надійності за середнім часом напрацювання на відмову (MTBF) – не менше 2 000 000 годин. Відеокарта: тип – дискретна, об’єм власної пам’яті – не менше 8 ГБ, продуктивність пам’яті – не менше 28 Гбіт/с, кількість ядер CUDA – не менше 3840, частота ядра в режимі OC – не менше 2565 МГц, обчислювальна потужність AI – не менше 614 TOPs, кількість відеовиходів стандарту HDMI 2.1b – не менше 1, кількість відеовиходів стандарту DisplayPort 2.1b – не менше 3. Блок живлення: максимальна потужність – не менше 850 Вт, максимальне навантаження лінії +12В – не менше 850 Вт, стандарт ефективності – не нижче 80Plus Bronze, функції захисту: OCP/OTP/OPP/OVP/UVP/SCP, кількість роз’ємів CPU 8-pin – не менше 2. Корпус: попередньо встановлені вентилятори охолодження – не менше 4 шт форм-фактору не менше 120х120мм, можливість встановлення додаткових вентиляторів на верхню панель – не менше 2 шт форм-фактору не менше 140х140мм, можливість встановлення вентиляторів на нижню панель – не менше 2 форм-фактору не менше 120х120мм, знімний пиловий фільтр передньої панелі, кількість роз’ємів USB на лицьовій панелі корпусу – не менше 3 шт стандарту не нижче USB 3.0 (з них не менше 1 стандарту Type-C), кількість роз’ємів аудіо на лицьовій панелі корпусу не менше 2, наявність кнопки Reset, наявність кнопки вимикання підсвічування вентиляторів. Клавіатура: тип – дротова, інтерфейс – USB, кириличні та латинські літери, конструкція – повнорозмірна з цифровим блоком, стандартний (не низький) хід клавіш, вологозахищена конструкція, регульовані ніжки, ширина клавіатури не менше 450 мм, ресурс клавіш не менше 10 мільйонів натискань. Маніпулятор “миша”: тип – дротова, інтерфейс – USB, з максимальною роздільною здатністю не менше 8000 точок на дюйм, кількість клавіш не менше 5+1 (середня кнопка – колесо прокрутки), металевий пружинний механізм клавіш, симетрична форма, оптичне колесо прокрутки, довжина миші – не менше 116 мм, ширина миші – не менше 62 мм. Веб-камера: інтерфейс – USB, роздільна здатність відео – не менше 1080p з частотою кадрів не менше 30 fps, кут огляду (діагональ) – не більше 78º, цифрове збільшення – не менше 1,2х, технологія автоматичної світлокорекції RightLight або еквівалентна, скляні лінзи, механічна шторка приватності, автофокус, вбудований стереомікрофон, кріплення з можливістю встановлення на штатив. Монітор: розмір панелі (діагональ) – не менше 68,5 см (27 дюймів), тип панелі – IPS, типова яскравість – не менше 350 кд/м2, коефіцієнт контрастності (статичний) – не менше 1500:1, час відгуку (GTG) – не більше 3 мс, кут перегляду – не менше 178º (Г) / 178º (В), роздільна здатність – не менше 2560x1440 при 120 Гц, технологія Flicker Free, технологія зниження синього випромінювання, технологія Adaptive Sync; вхідні інтерфейси: наявність порту DisplayPort, наявність порту HDMI, вбудований концентратор USB не менше 2 порти, вбудовані гучномовці потужністю не менше 2х2 Вт; підставка з регулюванням висоти не менше 150мм та можливістю обертання екрану у портретну орієнтацію; внутрішній блок живлення; термін гарантії на монітор – не менше 36 місяців від виробника. |
|  | Робоча станція №2 | 5 | Процесор: процесорний роз’єм – не нижче AM5, кількість фізичних ядер не менше 8, кількість обчислювальних потоків не менше 16, максимальна тактова частота у режимі Boost – не менше 5 ГГц, об’єм кеш-пам’яті L2+L3 не менше 24 МБ, літографія не більше TSMC 4nm FinFET, базова теплова потужність – не більше 65 Вт, підтримка технологій Precision Boost Overdrive, Curve Optimizer Voltage, EXPO Memory Overclocking; підтримка розширень набору команд AES, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3. Охолоджувач для процесора: конструкція – баштова, кількість теплових трубок – не менше 4, прямий контакт теплових трубок з корпусом процесора, форм-фактор вентилятора – не менше 120х120мм. Материнська плата: процесорний роз’єм – не нижче AM5, підтримка оперативної пам’яті DDR5, кількість слотів DDR5 не менше 4, максимальний об'єм оперативної пам'яті – не менше 256 ГБ, вбудоване аудіо, вбудований мережевий адаптер стандарту 2.5 Gigabit Ethernet, кількість портів SATA 6 Гб/с не менше 4, кількість портів USB на задній панелі не менше 6 (з них не менше 2 стандарту 10 Гбіт/с), кількість слотів розширення стандарту PCIe 4.0 x16 не менше 1, кількість слотів розширення стандарту PCIe 3.0 x1 не менше 1, кількість слотів розширення стандарту M.2 з підтримкою PCIE 4.0 х4 не менше 2. Оперативна пам’ять: тип DDR5, об’єм пам’яті не менше 32 ГБ, об’єм окремого модуля не менше 16 ГБ, підтримка профілів EXPO, максимальна продуктивність пам’яті не менше 5600 MT/s з таймінгами не більше CL36-38-38. Накопичувач SSD: об’єм не менше 1 ТБ, інтерфейс – PCIe 4.0 NVMe, максимальна швидкість послідовного читання – не менше 6000 МБ/с, максимальна швидкість послідовного запису – не менше 4000 МБ/с, показник надійності за кількістю даних, що записуються – не менше 320 ТБ, показник надійності за середнім часом напрацювання на відмову (MTBF) – не менше 2 000 000 годин. Відеокарта: тип – дискретна, об’єм власної пам’яті – не менше 6 ГБ, продуктивність пам’яті – не менше 14 Гбіт/с, кількість ядер CUDA – не менше 2304, частота ядра в режимі Boost – не менше 1492 МГц, кількість відеовиходів стандарту HDMI 2.1 – не менше 2, кількість відеовиходів стандарту DisplayPort 1.4a – не менше 1. Блок живлення: максимальна потужність – не менше 500 Вт, максимальне навантаження лінії +12В – не менше 456 Вт, стандарт ефективності – не нижче 80Plus, функції захисту: OPP/OVP/UVP/SCP, кількість роз’ємів CPU 8-pin – не менше 1. Корпус: попередньо встановлені вентилятори охолодження – не менше 6 шт форм-фактору не менше 120х120мм, можливість встановлення вентиляторів на нижню панель – не менше 2 форм-фактору не менше 120х120мм, кількість роз’ємів USB на лицьовій панелі корпусу – не менше 3 шт, кількість роз’ємів аудіо на лицьовій панелі корпусу не менше 2, наявність кнопки Reset. Клавіатура: тип – дротова, інтерфейс – USB, кириличні та латинські літери, конструкція – повнорозмірна з цифровим блоком, стандартний (не низький) хід клавіш, вологозахищена конструкція, регульовані ніжки, ширина клавіатури не менше 450 мм, ресурс клавіш не менше 10 мільйонів натискань. Маніпулятор “миша”: тип – дротова, інтерфейс – USB, з максимальною роздільною здатністю не менше 8000 точок на дюйм, кількість клавіш не менше 5+1 (середня кнопка – колесо прокрутки), металевий пружинний механізм клавіш, симетрична форма, оптичне колесо прокрутки, довжина миші – не менше 116 мм, ширина миші – не менше 62 мм. Веб-камера: інтерфейс – USB, роздільна здатність відео – не менше 720p з частотою кадрів не менше 30 fps, кут огляду (діагональ) – не більше 55º. Монітор: розмір панелі (діагональ) – не менше 68,5 см (27 дюймів), тип панелі – IPS, типова яскравість – не менше 300 кд/м2, коефіцієнт контрастності (статичний) – не менше 1500:1, час відгуку (GTG) – не більше 4 мс, кут перегляду – не менше 178º (Г) / 178º (В), роздільна здатність – не менше 1920x1080 при 120 Гц, технологія зниження синього випромінювання, технологія Adaptive Sync; вхідні інтерфейси: наявність порту DisplayPort, наявність порту HDMI, вбудовані гучномовці потужністю не менше 2х2 Вт; термін гарантії на монітор – не менше 36 місяців від виробника. |